МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  КИНО  И  ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

кафедра технологии полимеров и композитов

Отчёт

по лабораторной работе № 1

«Определение молекулярной массы полимеров»

по дисциплине

###### «Охрана окружающей среды в технологии полимеров»

Выполнили студенты группы ______ ФФиТД

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Проверил:

_______________________________

Санкт – Петербург

20__

Полимеры – это высокомолекулярные соединения, характеризующиеся цепным строением молекул, состоящих из многократно повторяющихся структурных групп (мономерных или элементарных звеньев), соединённых между собой химической связью.

В процессе синтеза полимера практически невозможно получить совершенно одинаковые по размерам макромолекулы. Как правило, полимеры неоднородны по своей молекулярной массе и представляют собой смесь молекул с различной молекулярной массой, т.е. они – полимолекулярны. Молекулярная масса полимера и его молекулярно-массовое распределение (полимолекулярность) во многом определяют физико-механические свойства получаемых из него материалов.

Для полимолекулярных систем молекулярная масса, найденная любым известным способом, является некоторой средней величиной, которая может иметь различные значения для одного и того же продукта в зависимости от принципа, лежащего в основе её усреднения.

Каждому методу определения молекулярной массы соответствует свой способ усреднения. Обычно используют три типа средних величин молекулярной массы полимеров: среднечисловая, средневесовая и средневязкостная молекулярные массы.

Таким образом, молекулярная масса полимеров является величиной среднестатистической. Степень расхождения средних значений молекулярной массы зависит от степени полимолекулярности полимера, а также от метода её определения.

Среднечисловая молекулярная масса:

Mn=M1n1+M2n2+...=M1N1Ni+M2N2Ni...=NiMiNi.

Среднечисловую молекулярную массу определяют методами, основанными на законах термодинамики: осмотическим, криоскопическим, эбуллиоскопическим и изопиестическим методами.

Средневесовая молекулярная масса:

Mω=M1ω1+M2ω2+...=M1M1N1MiNi+M2M2N2MiNi...=Mi2NiMiNi  .

Средневесовую молекулярную массу полимеров определяют методами измерения светорассеяния в их растворах, диффузии макромолекул, седиментации макромолекул в ультрацентрифуге.

Средневязкостная молекулярная масса:

Mv=NiMi1+αNiMi1α,

где α – показатель степени в уравнении [η] = KMα.

Средневязкостную молекулярную массу полимеров определяют вискозиметрическим методом, определяя вязкость разбавленного раствора полимера.

Вариант 1. Определение средневязкостной молекулярной массы

Для определения вязкости растворов полимеров наибольшее распространение получил вискозиметр с висящим уровнем (рис. 1), состоящий из измерительного баллона 1, калиброванного капилляра 2, патрубка 3 и баллона 4.

Рис. 1. Схема вискозиметра с висящим уровнем

Раствор полимера разбавляется непосредственно в вискозиметре, относительная вязкость раствора полимера измеряется без промежуточного опорожнения, очистки и заполнения прибора.

Используемый в работе вискозиметр марки ______ с диаметром капилляра _____ мм.

Ход работы:

- Для испытания взята навеска полимера ________________________________________ 0,16 г (взвешивание проводится на аналитических весах, в стеклянном бюксе)

- Приготовлен раствор полимера: навеску полимера растворили в 20 мл соответствующего растворителя при комнатной температуре, при постоянном перемешивании. Концентрация приготовленного раствора полимера равна 16/20  (0,8 г/100 мл).

- Измерили время истечения чистого растворителя: в вискозиметр влили 20 мл чистого растворителя, термостатировали в течение 15 минут при соответствующей температуре и измерили время истечения. Для этого при помощи резиновой груши засасывали раствор в вискозиметр и измеряли время истечения растворителя между метками. Каждое измерение выполнено не менее 3 раз. Взят средний результат:  τ0 =_________ секунд.

- Измерили время истечения раствора полимера: в вискозиметр влили 20 мл приготовленного раствора полимера, термостатировали в течение 15 минут и измерили его время истечения в капилляре аналогично п.3. Данные в табл. 1.

- Измерили время истечения разбавленного раствора полимера: в вискозиметр влили дополнительно 5 мл чистого растворителя, перемешали, термостатировали в течение 15 минут и измерили время истечения аналогично п.3. Концентрация разбавленного раствора полимера будет равна 16/25  (0,64 г/100 мл). Данные в табл. 1.

- Аналогично, путём добавления по 5 мл чистого растворителя к раствору полимера, получили значения времени истечения растворов полимеров следующих концентраций: 16/30  16/35  16/40.  Данные в табл. 1.

- После окончания измерений времени истечения всех разбавленных растворов полимера вискозиметр промыли растворителем.

- Результаты измерений и расчётов сведены  в табл.1:

Таблица 1

| Концентрация С, г/мл | Время истечения, τ, сек | Средний результат измерений, τ, сек | Относительная вязкость, ηотн=ττ0 | Удельная вязкость, ηуд=ηотн−1 | Приведённая вязкость, ηпр=ηудс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 г/100 мл |  |  |  |  |  |
| 0,64 г/100 мл |  |  |  |  |  |
| 0,53 г/100 мл |  |  |  |  |  |
| 0,46 г/100 мл |  |  |  |  |  |
| 0,40 г/100 мл |  |  |  |  |  |

- По результатам измерений и расчётов построена зависимость ηпр = f (С)

- Характеристическую вязкость [η] определили графической экстраполяцией приведенной вязкости на бесконечное разбавление: η=limc→0ηудс

- Молекулярную массу определили по формуле Марка–Куна–Хувинка:

η=KMα=

К=                      ; α =

Значения К и α найдены по таблице для данной системы полимер–растворитель при определенной температуре.

ВЫВОД: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________